# Kịch bản thuyết trình 6 Sigma GB (bản dễ hiểu)

Luminance value NG – Porsche CID J1 Dual | Nguyễn Đức Long – IVI LD

# Phần 0. Cả câu chuyện, kể như cho người ngoài nghề

- Trạm test trên line báo màn hình bị tối (NG) rất nhiều: khoảng 23 con trên 100 con. Màn hình bị trả về nhà cung cấp để hủy, rất tốn tiền.

- Nhưng nhà cung cấp đo lại thì màn hình vẫn OK. Vậy có thể lỗi không nằm ở màn hình mà nằm ở cái máy đo.

- Em kiểm tra máy đo bằng một màn hình mẫu đã biết chắc độ sáng thật là 910. Máy đo 30 lần đều ra khoảng 824: lúc nào cũng thiếu 86. Giống cái cân lúc nào cũng thiếu.

- Em thử thay từng bộ phận: thay CANSIM thì không đổi, thay camera mới cũng không đổi. Chỉ khi chỉnh lại góc camera về đúng 90 độ thì số đo tăng 87, đúng bằng phần bị thiếu.

- Lý do: màn hình chống nhìn trộm chỉ sáng khi nhìn thẳng, camera lệch 1 độ là đo tối đi khoảng 13%.

- Sau khi chỉnh góc: máy đo đúng, 420 con không có con nào NG, mỗi tháng tiết kiệm khoảng 2,256 $. Để không tái phát, đầu mỗi ca line đo thử mẫu chuẩn.

## Câu dễ nhớ nhất

"Máy đo giống cái cân lúc nào cũng thiếu 86. Thay cân mới mà vẫn đặt nghiêng thì vẫn thiếu. Đặt lại cho thẳng là hết."

## Cách nói khi gặp chữ khó trên slide

Trên slide có nhiều chữ chuyên môn (H0, P-value, Cpk...). Khi nói, đừng đọc chữ đó rồi bỏ đó, mà hãy nói luôn ý nghĩa của nó. Ví dụ:

| Thay vì nói | Hãy nói |
| --- | --- |
| "H0: bias = 0, p < 0.001, bác bỏ H0" | "Em kiểm tra xem máy lệch là thật hay chỉ do may rủi. Kết quả: chắc chắn lệch thật." |
| "P = 0.682 > 0.05" | "Chênh lệch nhỏ đó chỉ là ngẫu nhiên, coi như không đổi." |
| "Bias = −86" | "Máy đo thiếu 86 so với thực tế." |
| "Cpk = 0.47 < 1.33" | "Độ an toàn chỉ 0.47, trong khi cần ít nhất 1.33." |
| "Out of control, vượt UCL" | "Có ngày bất thường, vượt ra ngoài đường giới hạn bình thường." |
| "NDC = 4 < 5" | "Máy chỉ phân biệt được 4 mức sáng, cần ít nhất 5." |
| "%Study Var 31.66% > 30%" | "Phần nhiễu do máy đo quá lớn." |

# Slide 1. Trang bìa

Slide này để làm gì: Mở đầu: cho sếp biết bài nói về chuyện gì.

Ý chính cần sếp nhớ: Chỉ cần 2 ý: lỗi gì, ở model nào; và bài sẽ đi theo 5 bước.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| DMAIC | 5 bước giải quyết vấn đề: Xác định vấn đề → Đo hiện trạng → Tìm nguyên nhân → Sửa → Giữ cho không tái phát. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Em chào anh/chị. Em là Long, bộ phận IVI LD.

- Đề tài của em là lỗi độ sáng màn hình (Luminance) bị báo NG trên model Porsche CID J1 Dual.

- Bài của em đi theo 5 bước: xác định vấn đề, đo hiện trạng, tìm nguyên nhân, sửa lỗi, và cuối cùng là cách giữ để lỗi không quay lại.

# Slide 2. Six Sigma Project Register

Slide này để làm gì: Tóm tắt cả dự án trên 1 trang: vấn đề là gì, mục tiêu bao nhiêu, ai làm, làm khi nào.

Ý chính cần sếp nhớ: Lỗi đang ở mức rất cao (khoảng 23 con NG trên 100 con) và mục tiêu là đưa về 0.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| ppm | Số lỗi trên 1 triệu sản phẩm. 226,624 ppm nghĩa là cứ 100 con thì khoảng 23 con bị báo NG. |
| --- | --- |
| Cpk | Điểm "độ an toàn" của quá trình: sản phẩm nằm cách giới hạn spec xa hay gần. Dưới 1.33 là không an toàn, càng cao càng tốt. |
| Z | Cũng là độ an toàn nhưng tính theo số "bước". Z = 1.41 là rất sát giới hạn, Z từ 4.5 trở lên là an toàn. |

## Lời nói

- Vấn đề: trạm đo độ sáng báo NG quá nhiều, khoảng 23 con trên 100 con. Line mất thời gian test lại, còn LCD bị trả về nhà cung cấp HEESUNG để hủy, rất tốn tiền.

- Mục tiêu của em là đưa tỉ lệ lỗi này về 0.

- Ngoài tỉ lệ lỗi, em theo dõi thêm chỉ số độ an toàn Cpk. Hiện tại chỉ là 0.47, trong khi muốn an toàn thì phải đạt từ 1.33 trở lên.

- Đội làm gồm IVI LD, PE và PM. Dự án làm từ tháng 3, sửa xong giữa tháng 6, sau đó theo dõi đến tháng 9.

- Về tiền: mỗi LCD giá 118.72 $. Riêng tháng 3 hủy 19 con, mất khoảng 2,256 $. Sau khi sửa, 420 con không có con nào NG.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Vì sao lại chọn mốc 1.33?

Trả lời: Đây là mức tối thiểu ngành sản xuất dùng để coi một quá trình là đủ an toàn, ít khả năng ra hàng lỗi.

# Slide 3. 1.1 Y-y breakdown

Slide này để làm gì: Chia vấn đề lớn thành các vấn đề nhỏ để thấy cái nào là lớn nhất.

Ý chính cần sếp nhớ: Trong 164 con lỗi thì riêng lỗi độ sáng đã chiếm 143 con. Giải quyết được cái này là giải quyết gần hết vấn đề.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Big Y / little y | Big Y là vấn đề lớn (tỉ lệ lỗi của cả model). Little y là các vấn đề nhỏ chia ra từ nó. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, có 164 con NG trên tổng số 631 con.

- Em chia 164 con này thành 3 nhóm: lỗi do máy test 148 con, lỗi phần cứng 10 con, lỗi phần mềm 6 con.

- Trong nhóm lỗi máy test, riêng lỗi độ sáng đã là 143 con, tức gần 9 trên 10 con lỗi là lỗi này.

- Lỗi phần cứng đã có anh Hải bên HW xử lý, phần mềm do HQ R&D xử lý. Vì vậy em tập trung vào lỗi độ sáng.

# Slide 4. 1.2 Pareto

Slide này để làm gì: Dùng biểu đồ để chứng minh: chỉ cần sửa 1 lỗi là giải quyết được phần lớn vấn đề.

Ý chính cần sếp nhớ: Trong sản xuất thường gặp quy luật: phần lớn lỗi đến từ một vài nguyên nhân. Ở đây chỉ 1 nguyên nhân đã chiếm 87%.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Pareto 80/20 | Quy luật: khoảng 80% lỗi thường đến từ khoảng 20% nguyên nhân. Nên sửa những cái lớn trước. |
| --- | --- |
| Cumulative % | Phần trăm cộng dồn: cột 1, rồi cột 1 + cột 2, rồi cộng thêm cột 3... cho đến 100%. |

## Lời nói

- Biểu đồ này xếp các loại lỗi từ nhiều đến ít.

- Cột đầu tiên là lỗi độ sáng, chiếm 87.2% tổng số lỗi, vượt qua đường 80%.

- 4 loại lỗi còn lại cộng hết vào chỉ được khoảng 13%.

- Nghĩa là chỉ cần sửa được lỗi độ sáng là gần như giải quyết xong vấn đề. Đó là lý do em chọn đề tài này.

# Slide 5. 1.3 Define Project Y

Slide này để làm gì: Giải thích "độ sáng" là gì và máy đo nó như thế nào. Hiểu slide này thì mới hiểu vì sao góc camera quan trọng.

Ý chính cần sếp nhớ: Camera phải nhìn thẳng góc vào giữa màn hình thì mới đo đúng. Nhìn hơi xiên một chút là con số đo ra sẽ thấp đi.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Luminance | Độ sáng của màn hình, đơn vị cd/m² (còn gọi là nit). Spec là từ 800 đến 2000. |
| --- | --- |
| PID / CID | CID là màn hình trung tâm, PID là màn hình phía ghế phụ. Model J1 Dual có cả 2. |
| Privacy | Loại màn hình chống nhìn trộm: chỉ nhìn rõ khi nhìn thẳng, nhìn nghiêng thì tối đi. |

## Lời nói

- Độ sáng là màn hình sáng đến mức nào. Yêu cầu là từ 800 đến 2000 cd/m².

- Cách đo: cho màn hình hiện màu trắng sáng nhất, rồi camera CS2000 di chuyển đến giữa màn hình để đo.

- Camera bắt buộc phải nhìn thẳng góc 90 độ vào màn hình. Giống như mình nhìn một tấm biển đèn: nhìn thẳng thì thấy sáng rõ, nhìn xiên thì thấy tối hơn.

- Điều lạ là màn hình bị trạm của mình báo tối (NG), nhưng gửi về nhà cung cấp đo lại thì vẫn OK. Tức là màn hình không hỏng, mà có thể cách đo có vấn đề.

# Slide 6. Chuẩn bị kiểm tra máy đo

Slide này để làm gì: Trước khi tin vào con số máy đo đưa ra, phải kiểm tra xem bản thân máy đo có đúng không.

Ý chính cần sếp nhớ: Giống như trước khi cân hàng phải kiểm tra cái cân có chuẩn không. Em làm 2 bài kiểm tra cho máy đo.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| MSA / Gage R&R | Tên gọi chung của việc kiểm tra máy đo có tin cậy được không. |
| --- | --- |
| Type 1 | Bài kiểm tra 1: lấy 1 mẫu đã biết chắc giá trị thật, đo đi đo lại 30 lần xem máy có báo đúng không. |
| Type 3 | Bài kiểm tra 2: lấy 25 con khác nhau, mỗi con đo 2 lần, xem máy có phân biệt được con sáng con tối không. |
| Golden sample | Mẫu chuẩn: đã biết chắc độ sáng thật là 910. |

## Lời nói

- Trạm đo gồm nguồn điện, bàn gá, bộ CANSIM gửi tín hiệu và camera CS2000.

- Nếu máy đo sai thì mọi con số phía sau đều vô nghĩa. Vì vậy em kiểm tra máy đo trước.

- Bài 1: lấy một màn hình mẫu chuẩn đã biết độ sáng thật là 910, đo 30 lần.

- Bài 2: lấy 25 màn hình khác nhau, mỗi cái đo 2 lần.

- Trạm này chạy tự động hoàn toàn, không có người thao tác, nên em không cần kiểm tra yếu tố tay nghề người đo.

# Slide 7. 2.1 Type 1 Study – kiểm tra máy bằng mẫu chuẩn (trước khi sửa)

Slide này để làm gì: Kiểm tra 2 điều: (1) đo nhiều lần có ra số giống nhau không; (2) số đo ra có đúng với giá trị thật không.

Ý chính cần sếp nhớ: Đây là slide QUAN TRỌNG NHẤT. Máy đo giống một cái cân lúc nào cũng thiếu: cân 30 lần kết quả đều nhau, nhưng lần nào cũng thiếu khoảng 86. Máy không bị "chập chờn" mà bị "lệch".

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Bias | Độ lệch: máy báo khác giá trị thật bao nhiêu. Thật là 910, máy báo 824, nên lệch 86. |
| --- | --- |
| H0 / H1 và P value | Cách kiểm tra xem độ lệch là thật hay chỉ do may rủi. P rất nhỏ (dưới 0.05) nghĩa là không phải may rủi, máy lệch thật. |
| Cg | Điểm cho độ đều: đo nhiều lần có ra giống nhau không. Từ 1.33 trở lên là đạt. |
| Cgk | Điểm cho cả độ đều lẫn độ đúng. Từ 1.33 trở lên là đạt. |
| %Var | Cùng ý với Cg/Cgk nhưng tính theo %: dưới 15% là đạt. |

## Lời nói

- Em lấy màn hình mẫu chuẩn, độ sáng thật là 910, đo 30 lần liên tiếp.

- Nếu máy đo tốt thì 30 lần đó phải ra quanh 910. Nhưng thực tế trung bình chỉ ra 824, thấp hơn thật 86.

- Em kiểm tra thêm bằng thống kê xem 86 này là do may rủi hay lệch thật. Kết quả: chắc chắn là lệch thật, không phải may rủi.

- Mặt khác, 30 lần đo khá đều nhau, chỉ dao động khoảng ±12. Nên điểm độ đều Cg = 3.33 là đạt.

- Nhưng tính cả độ lệch thì điểm Cgk chỉ còn 0.94, không đạt. %Var tính cả độ lệch là 21%, cũng vượt mức 15%.

- Kết luận: máy đo đều tay nhưng đo sai, giống cái cân lúc nào cũng thiếu 86. Một màn hình thật sự sáng 880 (đạt) sẽ bị máy báo khoảng 794, tức bị NG oan.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Cg và Cgk khác nhau thế nào?

Trả lời: Cg chỉ hỏi "đo lại nhiều lần có ra giống nhau không". Cgk hỏi thêm "có ra đúng giá trị thật không". Cg đạt mà Cgk trượt nghĩa là máy đều nhưng lệch.

Hỏi: Máy lệch như vậy thường do đâu?

Trả lời: Lệch đều đều một khoảng cố định thường là do lắp đặt hoặc góc đặt thiết bị sai, chứ không phải thiết bị bị hỏng.

Hỏi: Công thức tính?

Trả lời: Cg = (20% × 1200) / (6 × 12) = 3.33. Cgk = (10% × 1200 − 86) / (3 × 12) = 0.94. Trong đó 1200 = 2000 − 800 là độ rộng của spec.

# Slide 8. 2.2 Type 3 Study – máy có phân biệt được hàng sáng, hàng tối không (trước khi sửa)

Slide này để làm gì: Xem máy đo có đủ "tinh" để phân biệt được các màn hình khác nhau không.

Ý chính cần sếp nhớ: Sai số khi đo lại cùng 1 con (khoảng ±12) quá lớn so với độ khác nhau thật giữa các con (khoảng ±36). Máy chỉ chia được hàng thành 4 nhóm, trong khi cần ít nhất 5, nên không đạt.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| %Contribution | Phần trăm "nhiễu" do máy đo gây ra trong tổng số liệu. Dưới 1% là tốt, trên 9% là không đạt. |
| --- | --- |
| %Study Var | Cùng ý trên nhưng cách tính khác. Dưới 10% là tốt, trên 30% là không đạt. |
| %Tolerance | Sai số của máy so với độ rộng spec (1200). Dưới 10% là đạt. |
| NDC | Máy chia được hàng thành bao nhiêu nhóm phân biệt rõ ràng. Cần từ 5 nhóm trở lên. |

## Lời nói

- Em lấy 25 màn hình khác nhau, mỗi cái đo 2 lần.

- Nếu máy tốt thì đo lại cùng 1 cái phải ra gần như y hệt. Nhưng thực tế 2 lần đo cùng 1 cái có thể chênh nhau khoảng 12.

- Phần "nhiễu" do máy chiếm 10%, quá mức 9%. Tính theo cách khác ra 31.66%, quá mức 30%.

- Máy chỉ phân biệt được 4 mức sáng khác nhau, trong khi yêu cầu tối thiểu là 5.

- Chỉ có một chỉ số đạt là sai số so với độ rộng spec (6%), vì spec quá rộng (1200).

- Cộng với bài 1 (máy lệch 86), em kết luận máy đo chưa dùng được và phải sửa.

# Slide 9. 2.3 Xbar-R Chart – theo dõi trạm đo trên line hằng ngày (trước khi sửa)

Slide này để làm gì: Xem kết quả đo trên line có ổn định từ ngày này sang ngày khác không, hay có ngày bất thường.

Ý chính cần sếp nhớ: Có 2 ngày bất thường vượt giới hạn, tức đang có một nguyên nhân "lạ" tác động. Và trung bình độ sáng đo được rất sát mức tối thiểu 800, nên nhiều con bị NG.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Xbar chart | Biểu đồ trung bình của mỗi ngày. |
| --- | --- |
| R chart | Biểu đồ độ chênh giữa con cao nhất và con thấp nhất trong cùng 1 ngày. |
| UCL / LCL | Giới hạn trên / dưới bình thường. Điểm nào vượt ra ngoài là có chuyện bất thường. |
| Rational subgroup | Mỗi ngày lấy 5 con liên tiếp để so sánh giữa các ngày. |

## Lời nói

- Mỗi ngày em lấy 5 con đầu tiên trên line, lấy trong 10 ngày, tổng 50 con.

- Biểu đồ trên là trung bình của từng ngày. Ngày 20/2 trung bình chỉ 802.7, thấp hơn đường giới hạn dưới 805.88.

- Biểu đồ dưới là độ chênh trong ngày. Ngày 1/3 con cao nhất và con thấp nhất chênh nhau 98, vượt giới hạn 74.62.

- Như vậy quá trình đang có yếu tố bất thường tác động.

- Thêm nữa, trung bình 50 con là 826, chỉ hơn mức tối thiểu 800 có 26. Có 7 trên 50 con dưới 800, tức 14% bị NG.

- Kết luận: quá trình không ổn định, cần tìm nguyên nhân.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Vì sao mỗi ngày lấy 5 con?

Trả lời: 5 con liên tiếp được làm cùng điều kiện, nên trong 1 ngày chỉ có dao động bình thường. Nếu ngày này khác hẳn ngày kia thì mới là bất thường thật.

# Slide 10. 2.4 Result of current Cpk – độ an toàn hiện tại và mục tiêu

Slide này để làm gì: Chốt một con số đo "độ an toàn" hiện tại để sau này so sánh trước và sau khi sửa.

Ý chính cần sếp nhớ: Độ an toàn hiện tại là 0.47, rất thấp so với mức cần 1.33. Mục tiêu là máy phải đo đúng (mẫu 910 phải ra 910) để độ an toàn lên trên 1.33.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Cpk | Độ an toàn tính theo dao động ngắn hạn (trong từng ngày). |
| --- | --- |
| Ppk | Độ an toàn tính theo dao động dài hạn (gộp tất cả các ngày). |
| Normality / P-value | Kiểm tra số liệu có phân bố đều đặn kiểu hình chuông không. Ở đây không đều, vì có mấy con bị kéo xuống thấp bất thường. |

## Lời nói

- Kiểm tra cho thấy số liệu không phân bố đều đặn, vì có những con bị kéo thấp bất thường như ở slide trước. Nên em dùng Cpk để tham khảo, và kiểm chứng thêm bằng thực tế là 14% hàng bị NG.

- Độ an toàn Cpk = 0.47, rất thấp so với mức tối thiểu 1.33. Chỉ có phía dưới (800) là bị sát; phía trên (2000) thì còn rất xa.

- Mục tiêu: Cpk từ 1.33 trở lên, Z từ 4.5 trở lên. Muốn vậy thì trung bình độ sáng đo được phải lên khoảng 884 trở lên.

- Điều quan trọng nhất là máy phải đo đúng: mẫu chuẩn 910 thì phải báo 910.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Cpk tính thế nào?

Trả lời: Cpk = (trung bình − 800) / (3 × độ dao động) = (826.25 − 800) / (3 × 18.56) = 0.47.

# Slide 11. 3.1 Logic tree – liệt kê và loại dần nguyên nhân

Slide này để làm gì: Liệt kê mọi nguyên nhân có thể có, rồi gạch bỏ dần những cái không liên quan.

Ý chính cần sếp nhớ: Sau khi loại trừ, chỉ còn 3 nghi vấn đều nằm ở máy đo: bộ CANSIM, camera, và góc đặt camera.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| 4M | 4 nhóm nguyên nhân hay gặp: Man (con người), Machine (máy), Material (vật liệu), Method (phương pháp). |
| --- | --- |
| Potential factor | Nghi vấn: nguyên nhân có thể, cần kiểm chứng thêm. |

## Lời nói

- Em chia nguyên nhân thành 4 nhóm: con người, máy, vật liệu, phương pháp.

- Con người: trạm chạy tự động nên loại.

- Vật liệu: màn hình gửi về nhà cung cấp đo lại vẫn OK, nên màn hình không hỏng. Loại.

- Phương pháp: chương trình test dùng chung cho mọi model mà chỉ model này lỗi, nên loại.

- Máy: nguồn điện và bàn gá dùng chung, không có vấn đề. Còn lại 3 nghi vấn là bộ CANSIM, camera, và góc camera.

# Slide 12. 3.1 Kế hoạch kiểm tra 3 nghi vấn

Slide này để làm gì: Lên cách kiểm tra từng nghi vấn bằng số liệu, không đoán.

Ý chính cần sếp nhớ: Cách làm đơn giản: thay đổi từng thứ một, đo lại cùng 30 màn hình trước và sau. Số đo thay đổi rõ thì đó là thủ phạm.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| 2 sample T test | Phép so sánh 2 nhóm số liệu (trước / sau) xem có khác nhau thật hay chỉ do may rủi. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Với 3 nghi vấn, em kiểm tra từng cái: thay CANSIM mới, thay camera mới, chỉnh lại góc camera.

- Mỗi lần thay, em đo cùng 30 màn hình trước và sau, rồi dùng thống kê để xem độ sáng đo được có thay đổi thật không.

# Slide 13. 3.1 Kiểm tra nghi vấn 1: bộ CANSIM

Slide này để làm gì: Xem thay CANSIM mới có làm số đo thay đổi không.

Ý chính cần sếp nhớ: Trước 831.4, sau 830.1, gần như không đổi. Vậy CANSIM không phải thủ phạm.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| H0 / H1 | H0 = "thay CANSIM không làm thay đổi gì". H1 = "có làm thay đổi". |
| --- | --- |
| P-value | Khả năng chênh lệch nhìn thấy chỉ là do may rủi. Lớn hơn 0.05 nghĩa là chênh lệch đó chỉ là ngẫu nhiên. |
| Paired t / 2-sample t | 2 cách so sánh trước–sau. Paired so sánh từng con với chính nó nên chính xác hơn. Cả 2 cách cho cùng kết luận. |

## Lời nói

- Em đo 30 màn hình, thay CANSIM mới, rồi đo lại đúng 30 màn hình đó.

- Trung bình trước là 831.4, sau là 830.1, chỉ chênh 1.3, nhỏ hơn cả sai số của máy.

- Kiểm tra thống kê cho ra P = 0.682, lớn hơn 0.05, nghĩa là chênh lệch này chỉ là ngẫu nhiên.

- Kết luận: CANSIM không phải nguyên nhân, loại.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Vì sao dùng 2 cách so sánh?

Trả lời: Đo trên cùng 30 màn hình nên so sánh từng cặp (paired) là chính xác nhất. Cách kia dùng để đối chiếu, và cả 2 cho cùng kết quả.

# Slide 14. 3.1 Kiểm tra nghi vấn 2: camera

Slide này để làm gì: Xem camera có bị hỏng không bằng cách thay camera mới.

Ý chính cần sếp nhớ: Thay camera mới mà số đo vẫn y như cũ (840.7 → 842.6). Camera không hỏng; vấn đề nằm ở chỗ đặt camera.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| P-value | Lớn hơn 0.05 nghĩa là không có khác biệt thật. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Em thay camera mới, giữ nguyên vị trí và góc cũ, rồi đo lại cùng 30 màn hình.

- Trước 840.7, sau 842.6, gần như không đổi. P = 0.524, lớn hơn 0.05, nên không có khác biệt thật.

- Như vậy camera không hỏng. Camera mới đặt vào đúng chỗ cũ thì vẫn đo thấp y như cũ.

- Điều này gợi ý vấn đề không phải ở cái camera mà ở cách đặt camera, tức là góc.

# Slide 15. 3.1 Kiểm tra nghi vấn 3: góc camera → NGUYÊN NHÂN GỐC

Slide này để làm gì: Chứng minh góc camera bị lệch là nguyên nhân thật sự.

Ý chính cần sếp nhớ: Chỉ chỉnh lại góc thôi mà cùng 30 màn hình đo sáng hơn 87 (825 → 913). Con số 87 gần đúng bằng con số máy bị thiếu 86 ở slide 7, nên mọi thứ khớp nhau.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| P < 0.001 | Gần như chắc chắn không phải may rủi: thay đổi này là thật. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Em chỉnh camera về đúng góc 90 độ, rồi đo lại cùng 30 màn hình.

- Trước khi chỉnh trung bình là 825, sau khi chỉnh là 913, tăng 87.

- Kiểm tra thống kê cho P nhỏ hơn 0.001, tức gần như chắc chắn đây là thay đổi thật.

- Và 87 gần đúng bằng con số 86 mà máy bị đo thiếu ở bài kiểm tra mẫu chuẩn. Nghĩa là góc camera lệch chính là thứ làm máy đo thiếu.

- Kết luận: nguyên nhân gốc là góc camera bị lệch.

# Slide 16. 3.1 Tổng hợp kết quả kiểm tra

Slide này để làm gì: Gom 3 kết quả vào 1 bảng cho dễ nhìn.

Ý chính cần sếp nhớ: CANSIM: không phải. Camera: không phải. Góc camera: CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN.

## Lời nói

- Tóm lại: thay CANSIM và thay camera đều không làm thay đổi kết quả, nên không phải nguyên nhân.

- Chỉ có chỉnh góc camera là làm kết quả thay đổi rõ rệt. Đây là nguyên nhân gốc.

# Slide 17. 3.1 5-Why – vì sao góc lại bị lệch

Slide này để làm gì: Hỏi "tại sao" nhiều lần để tìm ra gốc rễ, tránh chỉ sửa phần ngọn.

Ý chính cần sếp nhớ: Góc bị lệch dần vì camera phải di chuyển qua lại nhiều, rung làm lỏng. Gốc rễ là không ai kiểm tra góc mỗi ngày, nên lệch mà không biết.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| 5-Why | Hỏi "tại sao" liên tục khoảng 5 lần để đi đến nguyên nhân gốc rễ. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Tại sao báo NG? Vì camera đo thấp.

- Tại sao đo thấp? Vì camera không còn vuông góc với màn hình.

- Tại sao không còn vuông góc? Vì chạy lâu ngày góc bị lệch dần.

- Tại sao bị lệch? Vì model Dual phải di chuyển camera qua lại giữa 2 màn hình, rung làm lỏng đồ gá.

- Tại sao không phát hiện sớm? Vì chưa có việc kiểm tra mẫu chuẩn hằng ngày.

- Tháng 2 là nặng nhất: 92 con NG trên 240 con.

- Từ đó em có 3 hành động: chỉnh lại góc camera (anh Hưng PE, xong 14/6), thêm việc kiểm tra mẫu chuẩn mỗi ca, và báo nhà cung cấp HEESUNG là màn hình của họ không lỗi.

# Slide 18. 4.1 Chỉnh góc camera – trước và sau

Slide này để làm gì: Cho thấy việc sửa cụ thể và bằng chứng nhanh là nó có hiệu quả.

Ý chính cần sếp nhớ: Góc trước khi chỉnh lệch khoảng 1 độ, sau khi chỉnh gần như đúng 90 độ. Test lại 5 màn hình: trước có 1 con NG, sau không còn con nào.

## Lời nói

- PE dùng thiết bị đo góc 3D. Trước khi chỉnh, camera lệch khoảng 1 độ (89.1 và 88.8 độ).

- Sau khi chỉnh, góc là 89.9 độ, gần như đúng 90.

- Em test lại 5 màn hình: trước khi chỉnh có 1 con chỉ đo được 796.79, bị NG. Sau khi chỉnh cả 5 con đều đạt, và số đo tăng trung bình khoảng 90.

# Slide 19. 4.1 Vị trí camera và tay robot

Slide này để làm gì: Đảm bảo ngoài góc thì vị trí camera cũng đúng ở giữa màn hình.

Ý chính cần sếp nhớ: Bản tay lái trái và tay lái phải dùng chung vị trí robot nhưng màn hình bị đảo ngược, nên khi chỉnh phải kiểm tra cả 2 bản.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| LHD / RHD | Xe tay lái trái / tay lái phải. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Sau khi chỉnh góc, em kiểm tra thêm là camera nằm đúng giữa màn hình.

- Bản tay lái trái và tay lái phải dùng chung vị trí robot nhưng màn hình bị đảo ngược. Nên em kiểm tra cả 2 bản để chỉnh bản này không làm hỏng bản kia.

# Slide 20. 4.2 Vì sao chỉ màn hình chống nhìn trộm bị lỗi

Slide này để làm gì: Giải thích vì sao lệch có 1 độ mà lại gây lỗi, và vì sao chỉ một loại màn hình bị.

Ý chính cần sếp nhớ: Màn hình chống nhìn trộm giống như có rèm lá sách: chỉ sáng khi nhìn thẳng. Lệch 1 độ là tối đi khoảng 13%. Màn hình thường lệch 1 độ gần như không thay đổi.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| LCF | Lớp phim chống nhìn trộm, giống rèm lá sách, nằm trong màn hình Privacy. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Biểu đồ này so sánh 2 loại màn hình khi nhìn lệch góc.

- Màn hình thường tỏa sáng đều mọi hướng, nên lệch 1 độ chỉ thay đổi chưa tới 0.5%.

- Màn hình chống nhìn trộm có lớp phim giống rèm lá sách, chỉ cho ánh sáng đi thẳng ra phía trước. Lệch 1 độ là đo tối đi khoảng 13%.

- Đó là lý do cùng 1 trạm đo mà các model thường vẫn OK, chỉ màn hình phụ của bản tay lái phải (loại chống nhìn trộm) là bị NG.

- Vì vậy các vị trí này được ưu tiên kiểm tra hằng ngày.

# Slide 21. 4.3 Phiếu kiểm tra mẫu chuẩn hằng ngày

Slide này để làm gì: Cách sửa lâu dài: phát hiện góc bị lệch ngay đầu ca, trước khi kịp làm ra hàng NG.

Ý chính cần sếp nhớ: Trước đây phải đợi có NG mới biết. Bây giờ đầu mỗi ca đo thử mẫu chuẩn; sai là biết ngay.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Master sample | Mẫu chuẩn đã biết chắc độ sáng thật là 910. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Trước đây không ai kiểm tra góc hằng ngày, nên góc lệch dần mà chỉ phát hiện khi đã có hàng NG.

- Bây giờ đầu mỗi ca, line đo thử mẫu chuẩn. Nếu số đo bị lệch thì dừng lại và gọi PE kiểm tra góc ngay.

# Slide 22. 4.4 Kiểm tra lại máy bằng mẫu chuẩn (sau khi sửa)

Slide này để làm gì: Làm lại bài kiểm tra ở slide 7 để xem máy đã đo đúng chưa.

Ý chính cần sếp nhớ: Trước: mẫu 910 máy báo 824 (thiếu 86). Sau: máy báo 909.95, chỉ lệch 0.05, coi như đúng hoàn toàn.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| P = 0.871 | Lớn hơn 0.05, nghĩa là không còn độ lệch thật nữa. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Em đo lại mẫu chuẩn 910 thêm 30 lần.

- Trung bình ra 909.95, chỉ lệch 0.05, coi như không lệch. Kiểm tra thống kê cũng xác nhận không còn lệch thật.

- 30 lần đo cũng đều hơn trước rất nhiều: dao động chỉ khoảng ±1.7, trước đây là ±12.

- Điểm độ đều và độ đúng (Cg, Cgk) đều khoảng 23.5, cao hơn rất nhiều so với mức cần 1.33.

- Kết luận: máy đo đã đạt và dùng được.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Điểm 23 có cao bất thường không?

Trả lời: Không. Spec rộng tới 1200 mà máy chỉ dao động khoảng 1.7, nên điểm cao là bình thường. Bài mẫu của sếp cũng ra khoảng 24.

# Slide 23. 4.4 Kiểm tra khả năng phân biệt (sau khi sửa)

Slide này để làm gì: Làm lại bài kiểm tra ở slide 8 để xem máy đã phân biệt tốt chưa.

Ý chính cần sếp nhớ: Phần nhiễu do máy giảm từ 10% xuống 0.22%. Máy phân biệt được 30 mức sáng khác nhau (trước chỉ 4).

## Lời nói

- Em đo lại 25 màn hình, mỗi cái 2 lần.

- Phần nhiễu do máy gây ra chỉ còn 0.22%, trước là 10%.

- Máy phân biệt được 30 mức sáng khác nhau, trong khi yêu cầu chỉ cần 5. Trước khi sửa chỉ được 4.

- Tức là bây giờ khác biệt trong số đo là do màn hình khác nhau thật, không còn do máy đo nhiễu.

# Slide 24. 4.5 Độ an toàn sau khi sửa

Slide này để làm gì: Chứng minh độ an toàn đã đạt mục tiêu.

Ý chính cần sếp nhớ: Độ an toàn Cpk tăng từ 0.47 lên 2.39, vượt xa mục tiêu 1.33.

## Lời nói

- Số liệu sau khi sửa phân bố đều đặn bình thường, nên con số độ an toàn đáng tin.

- Cpk = 2.39, cao hơn nhiều so với mục tiêu 1.33.

- So với trước: từ 0.47 lên 2.39, nghĩa là hàng giờ nằm rất xa mức tối thiểu 800, không còn nguy cơ bị NG.

# Slide 25. 4.5 Đánh giá công nghệ và quản lý

Slide này để làm gì: Dùng một bảng 4 ô để đánh giá cùng lúc 2 điều: công nghệ có tốt không, và quản lý có giữ được ổn định không.

Ý chính cần sếp nhớ: Cả 2 đều tốt: rơi vào ô tốt nhất.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| Zst | Độ an toàn trong ngắn hạn, thể hiện khả năng tốt nhất của quá trình. |
| --- | --- |
| Zlt | Độ an toàn trong dài hạn, đúng với những gì khách hàng nhận được. |
| Zshift | Độ an toàn bị tụt bao nhiêu theo thời gian. Dưới 1.5 là quản lý tốt. |

## Lời nói

- Độ an toàn ngắn hạn là 7.18, vượt mức 4.5, nghĩa là công nghệ tốt.

- Độ an toàn dài hạn là 6.89. Hai con số chỉ chênh 0.29, dưới mức 1.5, nghĩa là quá trình không bị tụt theo thời gian, quản lý tốt.

- Quá trình nằm ở ô tốt nhất: vừa công nghệ tốt, vừa quản lý tốt.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Tính thế nào?

Trả lời: Zst = 3 × Cpk = 3 × 2.39 = 7.18. Zlt = 3 × Ppk = 3 × 2.30 = 6.89.

# Slide 26. 4.6 Kết luận phần sửa lỗi

Slide này để làm gì: Tóm tắt lại cả câu chuyện trong vài câu.

Ý chính cần sếp nhớ: Máy đo lệch góc → đo thiếu 86 → NG oan. Chỉnh góc xong thì máy đo đúng, không còn NG.

## Lời nói

- Tóm lại: em đã chứng minh camera lệch góc làm máy đo thiếu khoảng 86, khiến màn hình tốt bị báo NG.

- Sau khi chỉnh góc về 90 độ, máy đo đúng, độ an toàn tăng từ 0.47 lên 2.39, và 420 con sản xuất sau đó không có con nào NG.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: 0 trên 420 con có chắc là hết lỗi không?

Trả lời: Chưa thể khẳng định tuyệt đối, nhưng tính toán cho thấy trường hợp xấu nhất tỉ lệ lỗi cũng chỉ khoảng 7,100 ppm, tức giảm hơn 96% so với trước.

# Slide 27. 5.1 Theo dõi hằng ngày sau khi sửa

Slide này để làm gì: Chứng minh sau khi sửa, kết quả đo ổn định từ ngày này qua ngày khác.

Ý chính cần sếp nhớ: 10 ngày liền không có ngày nào bất thường. Trung bình khoảng 912, cách xa mức 800.

## Lời nói

- Sau khi sửa, em theo dõi giống như trước: mỗi ngày 5 con, trong 10 ngày từ 1/7 đến 10/7.

- Không có ngày nào vượt đường giới hạn, cũng không có xu hướng gì bất thường.

- Trước khi sửa có 2 ngày bất thường, bây giờ quá trình đã ổn định.

# Slide 28. 5.2 Kế hoạch giữ cho lỗi không quay lại

Slide này để làm gì: Quy định rõ ai làm gì, khi nào, và gặp sự cố thì xử lý ra sao.

Ý chính cần sếp nhớ: Đầu mỗi ca đo mẫu chuẩn: phải ra từ 905 đến 915. Nếu không thì dừng lại kiểm tra góc ngay.

## Chữ khó trên slide – hiểu đơn giản

| 910 ± 5 | Khoảng cho phép khi đo mẫu chuẩn: từ 905 đến 915. |
| --- | --- |

## Lời nói

- Đầu mỗi ca (8–10 giờ sáng và 8–10 giờ tối), PM và tổ trưởng line đo mẫu chuẩn.

- Kết quả phải nằm trong khoảng 905 đến 915. Em chọn khoảng hẹp này vì sau khi sửa máy chỉ dao động khoảng ±1.7.

- Nếu góc lệch 1 độ, mẫu chống nhìn trộm sẽ tụt khoảng 105, ra ngoài khoảng cho phép ngay, nên phát hiện được lập tức.

- Nếu ra ngoài khoảng: dừng phán định, báo tổ trưởng, PE và PM kiểm tra lại góc, đo lại mẫu chuẩn đạt rồi mới chạy tiếp.

- Em cũng đưa việc này vào hướng dẫn công việc và áp dụng cho các model tương tự.

## Sếp có thể hỏi

Hỏi: Sao không dùng luôn spec 800–2000 cho mẫu chuẩn?

Trả lời: Spec dùng để đánh giá sản phẩm. Khoảng 905–915 dùng để phát hiện máy bị lệch. Nếu dùng spec thì góc phải lệch rất nhiều mới phát hiện ra.

# Slide 29. 5.3 Kết quả dự án

Slide này để làm gì: Báo cáo kết quả cuối cùng so với mục tiêu ban đầu.

Ý chính cần sếp nhớ: Đạt mục tiêu: lỗi về 0, độ an toàn từ 0.47 lên 2.39, tiết kiệm khoảng 2,256 $ mỗi tháng.

## Lời nói

- Biểu đồ cho thấy trước khi sửa, tỉ lệ lỗi dao động từ 6.5% đến 42%. Sau khi sửa, 3 đợt tháng 7, 8, 9 với tổng 420 con không có con nào NG.

- Về con số: tỉ lệ lỗi về 0 đúng mục tiêu, độ an toàn Cpk lên 2.39, tiết kiệm tiền hủy LCD khoảng 2,256 $ mỗi tháng.

- Ngoài con số: lỗi kéo dài từ tháng 11/2025 đã được giải quyết tận gốc bằng số liệu, máy đo được kiểm tra hằng ngày, và bài học được áp dụng cho các model khác.

- Em xin cảm ơn anh/chị đã lắng nghe.